江苏省盐城技师学院“一站式”学生服务中心暨招生报名大厅改造工程项目询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就江苏省盐城技师学院“一站式”学生服务中心暨招生报名大厅改造工程项目进行询价采购。

一、项目基本情况
项目编号：XJ2024118

项目名称：江苏省盐城技师学院“一站式”学生服务中心暨招生报名大厅改造工程项目

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  | 安装 |
| 1 | 030404017001 | 原配电箱移位 | 1、名称:原配电箱移位（移至甲方指定地点） 2、配电箱移位及恢复所包含的所有工作量都含在此清单报价中 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 清单特征： 1、名称:配电箱（含箱内元器件） 2、规格：600*800 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、补刷（喷）油漆4、接地 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030411001001 | 配管 | 清单特征： 1、名称:配管SC40 2、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格；见相关规范及图集要求，符合验收 4、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内； | m | 50 |  |  |  |
| 4 | 030411001002 | 配管 | 清单特征： 1、名称:配管JDG16 2、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格；见相关规范及图集要求，符合验收 4、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内； | m | 50 |  |  |  |
| 5 | 030411001003 | 配管 | 清单特征： 1、名称:配管JDG20 2、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格；见相关规范及图集要求，符合验收 4、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内； | m | 400 |  |  |  |
| 6 | 030411001004 | 配管 | 清单特征： 1、名称:配管JDG25 2、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格；见相关规范及图集要求，符合验收 4、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内； | m | 100 |  |  |  |
| 7 | 030411002001 | 线槽 | 清单特征： 1、名称:线槽 2、规格:50*30 工作内容：1、本体安装2、补刷（喷）油漆 | m | 20 |  |  |  |
| 8 | 030411004001 | 配线 | 清单特征： 1、名称:RVS-2*2.5 2、配线形式:管内穿线 | m | 100 |  |  |  |
| 9 | 030411004002 | 配线 | 清单特征： 1、名称:WDZ-BYJ-2.5 2、配线形式:管内穿线 | m | 1350 |  |  |  |
| 10 | 030411004003 | 配线 | 清单特征： 1、名称:WDZ-BYJ-4 2、配线形式:管内穿线 | m | 300 |  |  |  |
| 11 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:WDZ-YJY-5*16 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板 | m | 50.2 |  |  |  |
| 12 | 030408006001 | 电力电缆头 | 清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:WDZ-YJY-5x16 工作内容：1、电力电缆头制作2、电力电缆头安装3、接地 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 030412004001 | 装饰灯 | 清单特征： 1、名称:条形灯（灯具进场前需经建设单位认可） 2、规格:符合现场实际需求 工作内容：1、本体安装 | 套 | 30 |  |  |  |
| 14 | 030412004002 | 装饰灯 | 清单特征： 1、名称:筒灯（灯具进场前需经建设单位认可） 2、规格:符合现场实际需求 工作内容：1、本体安装 | 套 | 12 |  |  |  |
| 15 | 030412004003 | 装饰灯 | 清单特征： 1、名称:A型疏散指示灯 2、规格:符合现场实际需求 工作内容：1、本体安装 | 套 | 2 |  |  |  |
| 16 | 030412004004 | 装饰灯 | 清单特征： 1、名称:A型应急照明灯 2、规格:符合现场实际需求 工作内容：1、本体安装 | 套 | 2 |  |  |  |
| 17 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称:LED灯带 2、型号: 详见图纸 工作内容：1、本体安装 | m | 30 |  |  |  |
| 18 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称:单联开关 2、规格:250V 10A 工作内容：1、本体安装2、接线 | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称:双联开关 2、规格:250V 10A 工作内容：1、本体安装2、接线 | 个 | 2 |  |  |  |
| 20 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称:三联开关 2、规格:250V 10A 工作内容：1、本体安装2、接线 | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:二孔加三孔暗插座 2、规格:250V 10A 工作内容:1、本体安装2、接线 | 个 | 64 |  |  |  |
| 22 | 030404035002 | 插座 | 1、名称:地面插座 2、规格：250V 10A 工作内容：1、本体安装2、接线 | 个 | 18 |  |  |  |
| 23 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:灯头盒 2、盒子的材质、安装方式：详见图纸 | 个 | 46 |  |  |  |
| 24 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:开关、插座盒 2、盒子的材质、安装方式：详见图纸 | 个 | 89 |  |  |  |
| 25 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称:送配电调试 2、电压等级（kV）:1kV 以下交流 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 26 | 030404017003 | 原空调移位 | 1、名称:原空调移位 2、本清单含4台空调及面板移位：涉及增加铜管、分歧管、冷凝水管、电源线等其各项费用都含在本清单报价中：3、如空调损坏，修复空调的费用也含在此清单中 | 台 | 4 |  |  |  |
| 27 | 030404017004 | 原消防系统改造 | 1、名称:原消防改造 2、本清单含消防点位、消防管道移位及恢复的所有工作量。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 | 030404017005 | 其他费用 | 1、名称:拆除原先的管线、灯具及开关插座等所以配件 2、开槽补洞的费用含在清单报价中 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称：单口信息插座（含六类模块） 2、技术参数：86型面板,可以垂直安装信息模块,带防尘盖,带电话电脑标记,采用ABS材质耐腐塑料, UL 94V-1 防火等级,有透明标识系统,标识条为翻转结构,面板与标准RJ45模块插座配套 | 个 | 18 |  |  |  |
| 30 | 030502012002 | 信息插座 | 1、名称：双口信息插座（含六类模块） 2、技术参数：86型面板,可以垂直安装信息模块,带防尘盖,带电话电脑标记,采用ABS材质耐腐塑料, UL 94V-1 防火等级,有透明标识系统,标识条为翻转结构,面板与标准RJ45模块插座配套 | 个 | 18 |  |  |  |
| 31 | 030502012003 | 信息插座 | 1、名称：双口信息地插（含六类模块） 2、技术参数：86型面板,可以垂直安装信息模块,带防尘盖,带电话电脑标记,采用ABS材质耐腐塑料, UL 94V-1 防火等级,有透明标识系统,标识条为翻转结构,面板与标准RJ45模块插座配套 | 个 | 2 |  |  |  |
| 32 | 030502009001 | 跳线 | 1、名称：六类非屏蔽智能导光跳线 2、技术参数：采用2米六类非屏蔽智能导光定位网络跳线，优先配备设备间或楼层管理间，该产品配匹布线管理软件，相得益彰，便于后期维护人员的使用，便捷定位查找。 | 条 | 18 |  |  |  |
| 33 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：六类非屏蔽低烟无卤双绞线 2、技术参数：采用规格23AWG的单芯裸铜为导体,聚乙烯类高分子材料为绝缘体,外皮材料采用低烟无卤型材料;十字骨架 | m | 720 |  |  |  |
| 34 | 030411001005 | 配管 | 清单特征： 1、名称:配管JDG20 2、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格；见相关规范及图集要求，符合验收 4、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内； | m | 250 |  |  |  |
| 35 | 030411001006 | 配管 | 清单特征： 1、名称:配管JDG25 2、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格；见相关规范及图集要求，符合验收 4、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内； | m | 20 |  |  |  |
| 36 | 030502010001 | 配线架 | 1、名称：24口六类非屏蔽配线架 2、技术参数：符合标准:ISO/IEC 11801 ,TIA/EIA-568-B.2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 37 | 030501012001 | 交换机 | 1、名称：24口全千兆交换机 2、技术参数：三层接入交换机,24个10/100/1000M自适应电口,4个1G SFP光口,固化交流电源和风扇 | 台 | 1 |  |  |  |
| 38 | 080609004001 | 模块 | 1、名称：单模千兆光模块 2、技术参数：1000BASE-LX mini （1310nm），10km，单模 | 台 | 2 |  |  |  |
| 39 | 030502009002 | 跳线 | 1、名称：六类非屏蔽智能导光跳线 2、技术参数：采用3米六类非屏蔽智能导光定位网络跳线，优先配备设备间或楼层管理间，该产品配匹布线管理软件，相得益彰，便于后期维护人员的使用，便捷定位查找。 | 条 | 18 |  |  |  |
|  |  | 门禁管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 030904003001 | 按钮 | 1、名称：开门按钮 2、技术参数：规格：85MM长X85MM宽X20MM厚；适用范围：电锁之门后开锁开关；产品说明：体积小、造型典雅、塑料材质；使用寿命长。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 41 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：磁力锁 2、技术参数：含配件满足现状安装需求，承受拉力：280KG。用途: 木门 防火门 铁门 工作电压：+12VDC。 | 把 | 2 |  |  |  |
| 42 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：门禁一体机 2、技术参数：支持读取Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡卡号； 带200万摄像头，支持联动抓拍； 支持TCP/IP、wifi组网； 存储容量：10万张卡和30万记录存储； 输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2； 输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1； 工作电压：DC 12V； 工作电流：1A(max)（无负载状态）； 2、含门禁控制器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 43 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：联动控制器及电源 2、技术参数：输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 内置门禁联动模块 | 台 | 2 |  |  |  |
| 44 | 030411004004 | 配线 | 清单特征： 1、名称:RVV-2*1.0 2、配线形式:管内穿线 | m | 180 |  |  |  |
| 45 | 030411004005 | 配线 | 清单特征： 1、名称:RVV-4*1.0 2、配线形式:管内穿线 | m | 180 |  |  |  |
| 46 | 030411004006 | 配线 | 清单特征： 1、名称:RVV-6*1.0 2、配线形式:管内穿线 | m | 180 |  |  |  |
| 47 | 030411001007 | 配管 | 清单特征： 1、名称:配管JDG20 2、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格；见相关规范及图集要求，符合验收 4、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内； | m | 150 |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  | 装修 |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、拆除墙体及墙体表面的附着物 2、厚度结合现场实际为准 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、建筑垃圾外运须符合盐城市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与甲方及时沟通，甲方同意的情况下方可施工，拆除时如损坏不需拆除部位应自行恢复不增加任何费用 6、不需拆除部位应考虑成品保护费用 7、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值外运出现场，运距投标人自行考虑 | m3 | 20.25 |  |  |  |
| 2 | 011610001001 | 门窗拆除 | 1、门窗拆除，门窗不分材质综合考虑报价 2、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 3、建筑垃圾外运须符合盐城市城市管理规定 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值外运出现场，运距投标人自行考虑 | m2 | 15.94 |  |  |  |
| 3 | 011605001001 | 楼地面拆除 | 1、拆除部位：楼地面拆除 2、要求：铲除面层、地面基层，达到后期施工的要求，同时兼顾安全性 3、投标人根据现场实际，自行决定建筑垃圾的外运 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值外运出现场，运距投标人自行考虑 | m2 | 106 |  |  |  |
| 4 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、拆除部位:走廊墙面破损、空鼓及开裂处 2、垃圾处理:拆除的垃圾由投标人全部清理出施工现场，最终由投标人结合场内外因素综合考虑本项目运距，中标后不再因现场工程量的增减而调整单价 | m2 | 117.2 |  |  |  |
| 5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、部位：天棚 2、拆除面层、龙骨至楼板 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、建筑垃圾外运须符合盐城市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与甲方及时沟通，甲方同意的情况下方可施工，拆除时如损坏不需拆除部位应自行恢复不增加任何费用 6、不需拆除部位应考虑成品保护费用 7、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值外运出现场，运距投标人自行考虑 | m2 | 102.75 |  |  |  |
| 6 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1、部位：天棚 2、铲除所有面层及粉刷层至基层 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、建筑垃圾外运须符合盐城市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与甲方及时沟通，甲方同意的情况下方可施工，拆除时如损坏不需拆除部位应自行恢复不增加任何费用 6、不需拆除部位应考虑成品保护费用 7、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值外运出现场，运距投标人自行考虑 | m2 | 37.5 |  |  |  |
|  |  | 装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、找平层材料种类:25厚1:3水泥砂浆找平 2、基层材料品种、规格、颜色:3-5mm厚水泥自流平，专用PVC胶 3、面层材料品种、规格、颜色:3.0厚米白色PVC塑胶地板（同质透心、耐磨T级、耐污、无异味） 4、防护材料种类:成品保护 | m2 | 106 |  |  |  |
| 8 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、工程部位:建筑物内墙立面破损、空鼓及开裂等处 2、基层处理:原内墙涂料面打磨清理干净，达到规范要求； 2、腻子种类、厚度:耐水腻子分遍刮平，2mm厚 3、油漆品种、刷漆遍数:白色内墙乳胶漆，两遍 4、说明：施工单位应充分考虑拆除及出新的登高费用综合报价，结算时不再增加脚手或其它登高措施费，投标报价考虑踢脚线不同颜色区分。 | m2 | 117.2 |  |  |  |
| 9 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1、工程部位:走廊吊顶天棚立面破损、空鼓及开裂等处 2、基层处理:原吊顶天棚涂料面打磨清理干净，达到规范要求； 2、腻子种类、厚度:耐水腻子分遍刮平，2mm厚 3、油漆品种、刷漆遍数:白色内墙乳胶漆，两遍 4、说明：施工单位应充分考虑拆除及出新的登高费用综合报价，结算时不再增加脚手或其它登高措施费，投标报价考虑踢脚线不同颜色区分。 | m2 | 37.5 |  |  |  |
| 10 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、材质：12mm钢化玻璃隔断（含玻璃门） 2、地弹簧S-1400 3、包边材质：双层阻燃板基层板及1.5mm厚黑镀钛不锈钢套 4、具体满足甲方使用要求 | m2 | 45.6 |  |  |  |
| 11 | 100701001001 | 金属（塑钢）门 | 1、窗代号及洞口尺寸:结合现场实际确定 2、框、扇材质:隔热金属门框 3、玻璃品种、厚度:80系列low-e玻璃（5+12A+5钢化） 4、含铰链等全部五金配件 5、满足甲方全部使用要求具体样式由甲方最终确定 | m2 | 3.34 |  |  |  |
| 12 | 100701001002 | 金属（塑钢）门 | 1、窗代号及洞口尺寸:结合现场实际确定 2、玻璃品种、厚度:铝合金地弹门，80系列low-e玻璃（5+12A+5钢化） 3、含铰链等全部五金配件 4、满足甲方全部使用要求具体样式由甲方最终确定 | m2 | 3.48 |  |  |  |
| 13 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、吊杆:Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料:配套龙骨 3、面层材料:50*100*1.0铝方通，侧面纸面石膏板封堵(表面刷灰) 4、油漆品种:满批腻子、乳胶漆各三遍 5、具体满足甲方使用要求 | m2 | 104.12 |  |  |  |
| 14 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、窗帘盒材质、规格:18mm细木工板基层、12mm纸面石膏板饰面 2、防护材料:清油封底、钉眼防锈处理 3、嵌缝材料:自粘胶带 4、油漆品种:满批腻子、乳胶漆三遍 | m | 15 |  |  |  |
| 15 | 010810001001 | 窗帘 | 1、窗帘、窗帘轨的材质、规格:窗帘轨道，与所选窗帘相配，符合建设方要求，安装前须送样，待建设方认可后方可施工 2、此项为包干项目，包含窗帘、窗帘轨道安装过程中所有材料及其它费用，结算时综合单价不调整。 | m2 | 12 |  |  |  |
| 16 | 011501001001 | 桌子1 | 1、缴费区服务台 2、具体做法详见图纸 3、施工前乙方应提供样品经甲方同意后方可施工 4、包含人工、材料等一切主辅材及安装费用 5、价格暂按1.05m*1.45m规格考虑，具体按建设单位出具的深化设计图纸为准 6、由投标人自行考虑后期深化设计产生的一切费用 | 张 | 8 |  |  |  |
| 17 | 011501001002 | 桌子2 | 1、缴费区办公桌 2、具体做法详见图纸 3、施工前乙方应提供样品经甲方同意后方可施工 4、包含人工、材料等一切主辅材及安装费用 5、价格暂按0.95m*1.35m规格考虑，具体按建设单位出具的深化设计图纸为准 6、由投标人自行考虑后期深化设计产生的一切费用 | 张 | 8 |  |  |  |
| 18 | 011501001003 | 桌子3 | 1、智能排队系统桌 2、具体做法详见图纸 3、施工前乙方应提供样品经甲方同意后方可施工 4、包含人工、材料等一切主辅材及安装费用 5、价格暂按0.8m*1.05m规格考虑，具体按建设单位出具的深化设计图纸为准 6、由投标人自行考虑后期深化设计产生的一切费用 | 张 | 10 |  |  |  |
| 19 | 011501001004 | 椅子1 | 1、社区内椅子 2、具体做法详见图纸 3、施工前乙方应提供样品经甲方同意后方可施工 4、包含人工、材料等一切主辅材及安装费用 5、价格暂按网布办公椅考虑，具体按建设单位出具的深化设计图纸为准 6、由投标人自行考虑后期深化设计产生的一切费用 | 张 | 26 |  |  |  |
| 20 | 011501001005 | 椅子2 | 1、休息区椅子 2、具体做法详见图纸 3、施工前乙方应提供样品经甲方同意后方可施工 4、包含人工、材料等一切主辅材及安装费用 5、价格暂按金属办公椅考虑，具体按建设单位出具的深化设计图纸为准 6、由投标人自行考虑后期深化设计产生的一切费用 | 张 | 3 |  |  |  |
| 21 | 011508001001 | 地面贴纸 | 1、缴费区地面标识 2、具体样式由甲方同意确定 | 个 | 8 |  |  |  |
| 1 | 030904003001 | 户外广告牌 | 1、名称：户外广告牌 2、规格：400*120*20cm 2.5cm镀锌管焊接骨架，4mm铝塑板底层，不锈钢发光字（含线路铺设、时控、电源等） | 平方 | 4.8 |  |  | 学生社区文化布置 |
| 2 | 030904003002 | 金属名牌 | 1、名称：金属名牌 2、规格：300*30*2cm 整块金属折弯、腐蚀字，含安装 | 块 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030904003003 | 一站式学生社区文化墙 | 1、名称：一站式学生社区文化墙 2、规格：700*300cm 15mmpvcUV覆亚克力板含安装 | 平方 | 21 |  |  |  |
| 4 | 030904003004 | 服务学生文化墙 | 1、名称：服务学生文化墙 2、规格：300*300cm 15mmpvcUV覆亚克力板含安装 | 平方 | 9 |  |  |  |
| 5 | 030904003005 | 指引灯箱 | 1、名称：指引灯箱 2、规格：200*80cm 金属箱体，透光材质（含线路铺设、时控、电源等） | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 030904003006 | 广告字 | 1、名称：广告字 2、规格：40*40cm 不锈钢发光字（含整体底板）、含开槽、线路铺设、墙面恢复 | 个 | 27 |  |  |  |
| 7 | 030904003007 | 墙面灯箱 | 1、名称：墙面灯箱 2、规格：120*30cm 不锈钢发光灯箱、含开槽、线路铺设、墙面恢复等 | 个 | 7 |  |  |  |
| 8 | 030904003008 | 悬挂式灯箱 | 1、名称：悬挂式灯箱 2、规格：100*30cm 不锈钢发光灯箱、含吊杆、线路铺设等 | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 | 030904003009 | 腰贴 | 1、名称：腰贴 2、规格：100*15cm 磨砂腰贴 | 个 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

施工需求：

1、所有材料均符合国家标准，进场需要验收；

2、施工必须服从现场管理人员安排；

3、隐蔽工程需要经过现场管理人员验收签字后方可覆盖；

4、每个施工点当日结束需要清理场地；

5、施工一切安全由施工单位承担。

备注：

1.安全提示：（1）施工过程中要将施工现场封闭，确保安全；（2）所有施工人员必须佩戴头盔等劳保用品，未按规定佩戴的，采购人可以按合同扣除履约保证金；（3）施工现场禁止吸烟，未按规定的，采购人可以按合同扣除履约保证金。

2.如有变动，施工方必须经过采购人同意后方可实施，其余一切未尽事宜按照采购人现场要求实施。

3.采购人不集中组织现场踏勘，投标人应当充分了解现场状况，投标人自行进行现场踏勘，未踏勘现场导致的对项目需求了解不充分的，由投标人自行承担。现场踏勘联系人，马老师18252258989。

二、供应商须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2.本项目的特定资格要求：

2.1投标人须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰专业承包贰级及以上资质（有效的）；

2.2投标人须具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

2.3投标人拟派项目负责人须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，并取得安全生产考核证书（B证，在有效期内）。且必须满足下列条件：

项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业特指以下三种情形：

① 同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

② 将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③ 项目负责人担任其他公司法定代表人。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

项目负责人投标截止时不得同时在其他建设工程项目中担任现场管理人员、不在本项目兼任本项目的其它岗位。

在建工程：处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案或归集为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格， 并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。

本项目询价文件项目负责人有在养护期内的绿化养护、市政养护项目的，不属于招标公告及文件规定的有在建工程。绿化养护、市政养护工程招标，对项目负责人是否有在建工程不作要求。

2.3投标人须保证项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2015年7月的某一天，则投标单位需保证以上人员2015年1-6月养老保险均在本单位缴纳）。

2.4未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.本项目不接受联合体投标。

4．供应商必须具有独立承担民事责任的能力，具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

5．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

三、供期内容

1、施工地点：采购人指定地点。

2、施工要求：30个日历天内完成维修。

3、质量标准：符合国家标准和技术参数的要求。

4、质保期：5年。

四、项目预算

预算：235956.26元。超过预算的报价为无效报价。（按审计价结算）

五、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.询价文件获取时间：2024年11月6日—11月8日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1411办公室）。

联系人：王老师0515-68661002/13056150848

邵老师 0515-68661002/13905109103

2.报价文件递交截止时间：2024年11月10日09时00分00秒；

3.开标时间：2024年11月10日09时00分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1414会议室）。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、诚实守信承诺书、营业执照复印件盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章、佐证符合资格条件等资料，报价文件须密封，在封口处盖章。

六、投标保证金及履约保证金

1.本项目投标保证金为人民币1000元，投标保证金必须使用银行本票、汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票、汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同前向招标人指定账号缴纳履约保证金5000元。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

6、招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

七、其他补充事宜

- 响应文件制作份数要求：正本1份，副本份数：2份。

八、期望得到的协助与配合

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：王老师/邵老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

注：本项目投标人在递交报价文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票、汇票形式（提供银行本票、汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。

九、其他要求

为确保校园安全，投标人进入江苏省盐城技师学院海洋路校区时应服从下列规定：

（1）投标人从学校东大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）授权代表限1人进入校园，进入校园前须在东大门外相关工作人员处进行信息实名登记。请投标人注意投标截止时间。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

2024年11月5日

分项报价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  | 安装 |
| 1 | 030404017001 | 原配电箱移位 | 1、名称:原配电箱移位（移至甲方指定地点） 2、配电箱移位及恢复所包含的所有工作量都含在此清单报价中 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 清单特征： 1、名称:配电箱（含箱内元器件） 2、规格：600*800 工作内容：1、本体安装2、焊、压接线端子3、补刷（喷）油漆4、接地 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030411001001 | 配管 | 清单特征： 1、名称:配管SC40 2、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格；见相关规范及图集要求，符合验收 4、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内； | m | 50 |  |  |  |
| 4 | 030411001002 | 配管 | 清单特征： 1、名称:配管JDG16 2、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格；见相关规范及图集要求，符合验收 4、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内； | m | 50 |  |  |  |
| 5 | 030411001003 | 配管 | 清单特征： 1、名称:配管JDG20 2、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格；见相关规范及图集要求，符合验收 4、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内； | m | 400 |  |  |  |
| 6 | 030411001004 | 配管 | 清单特征： 1、名称:配管JDG25 2、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格；见相关规范及图集要求，符合验收 4、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内； | m | 100 |  |  |  |
| 7 | 030411002001 | 线槽 | 清单特征： 1、名称:线槽 2、规格:50*30 工作内容：1、本体安装2、补刷（喷）油漆 | m | 20 |  |  |  |
| 8 | 030411004001 | 配线 | 清单特征： 1、名称:RVS-2*2.5 2、配线形式:管内穿线 | m | 100 |  |  |  |
| 9 | 030411004002 | 配线 | 清单特征： 1、名称:WDZ-BYJ-2.5 2、配线形式:管内穿线 | m | 1350 |  |  |  |
| 10 | 030411004003 | 配线 | 清单特征： 1、名称:WDZ-BYJ-4 2、配线形式:管内穿线 | m | 300 |  |  |  |
| 11 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:WDZ-YJY-5*16 工作内容：1、电缆敷设2、揭(盖)盖板 | m | 50.2 |  |  |  |
| 12 | 030408006001 | 电力电缆头 | 清单特征： 1、名称:电力电缆头 2、规格:WDZ-YJY-5x16 工作内容：1、电力电缆头制作2、电力电缆头安装3、接地 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 030412004001 | 装饰灯 | 清单特征： 1、名称:条形灯（灯具进场前需经建设单位认可） 2、规格:符合现场实际需求 工作内容：1、本体安装 | 套 | 30 |  |  |  |
| 14 | 030412004002 | 装饰灯 | 清单特征： 1、名称:筒灯（灯具进场前需经建设单位认可） 2、规格:符合现场实际需求 工作内容：1、本体安装 | 套 | 12 |  |  |  |
| 15 | 030412004003 | 装饰灯 | 清单特征： 1、名称:A型疏散指示灯 2、规格:符合现场实际需求 工作内容：1、本体安装 | 套 | 2 |  |  |  |
| 16 | 030412004004 | 装饰灯 | 清单特征： 1、名称:A型应急照明灯 2、规格:符合现场实际需求 工作内容：1、本体安装 | 套 | 2 |  |  |  |
| 17 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称:LED灯带 2、型号: 详见图纸 工作内容：1、本体安装 | m | 30 |  |  |  |
| 18 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称:单联开关 2、规格:250V 10A 工作内容：1、本体安装2、接线 | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称:双联开关 2、规格:250V 10A 工作内容：1、本体安装2、接线 | 个 | 2 |  |  |  |
| 20 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称:三联开关 2、规格:250V 10A 工作内容：1、本体安装2、接线 | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:二孔加三孔暗插座 2、规格:250V 10A 工作内容:1、本体安装2、接线 | 个 | 64 |  |  |  |
| 22 | 030404035002 | 插座 | 1、名称:地面插座 2、规格：250V 10A 工作内容：1、本体安装2、接线 | 个 | 18 |  |  |  |
| 23 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:灯头盒 2、盒子的材质、安装方式：详见图纸 | 个 | 46 |  |  |  |
| 24 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称:开关、插座盒 2、盒子的材质、安装方式：详见图纸 | 个 | 89 |  |  |  |
| 25 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称:送配电调试 2、电压等级（kV）:1kV 以下交流 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 26 | 030404017003 | 原空调移位 | 1、名称:原空调移位 2、本清单含4台空调及面板移位：涉及增加铜管、分歧管、冷凝水管、电源线等其各项费用都含在本清单报价中：3、如空调损坏，修复空调的费用也含在此清单中 | 台 | 4 |  |  |  |
| 27 | 030404017004 | 原消防系统改造 | 1、名称:原消防改造 2、本清单含消防点位、消防管道移位及恢复的所有工作量。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 | 030404017005 | 其他费用 | 1、名称:拆除原先的管线、灯具及开关插座等所以配件 2、开槽补洞的费用含在清单报价中 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称：单口信息插座（含六类模块） 2、技术参数：86型面板,可以垂直安装信息模块,带防尘盖,带电话电脑标记,采用ABS材质耐腐塑料, UL 94V-1 防火等级,有透明标识系统,标识条为翻转结构,面板与标准RJ45模块插座配套 | 个 | 18 |  |  |  |
| 30 | 030502012002 | 信息插座 | 1、名称：双口信息插座（含六类模块） 2、技术参数：86型面板,可以垂直安装信息模块,带防尘盖,带电话电脑标记,采用ABS材质耐腐塑料, UL 94V-1 防火等级,有透明标识系统,标识条为翻转结构,面板与标准RJ45模块插座配套 | 个 | 18 |  |  |  |
| 31 | 030502012003 | 信息插座 | 1、名称：双口信息地插（含六类模块） 2、技术参数：86型面板,可以垂直安装信息模块,带防尘盖,带电话电脑标记,采用ABS材质耐腐塑料, UL 94V-1 防火等级,有透明标识系统,标识条为翻转结构,面板与标准RJ45模块插座配套 | 个 | 2 |  |  |  |
| 32 | 030502009001 | 跳线 | 1、名称：六类非屏蔽智能导光跳线 2、技术参数：采用2米六类非屏蔽智能导光定位网络跳线，优先配备设备间或楼层管理间，该产品配匹布线管理软件，相得益彰，便于后期维护人员的使用，便捷定位查找。 | 条 | 18 |  |  |  |
| 33 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：六类非屏蔽低烟无卤双绞线 2、技术参数：采用规格23AWG的单芯裸铜为导体,聚乙烯类高分子材料为绝缘体,外皮材料采用低烟无卤型材料;十字骨架 | m | 720 |  |  |  |
| 34 | 030411001005 | 配管 | 清单特征： 1、名称:配管JDG20 2、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格；见相关规范及图集要求，符合验收 4、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内； | m | 250 |  |  |  |
| 35 | 030411001006 | 配管 | 清单特征： 1、名称:配管JDG25 2、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格；见相关规范及图集要求，符合验收 4、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内； | m | 20 |  |  |  |
| 36 | 030502010001 | 配线架 | 1、名称：24口六类非屏蔽配线架 2、技术参数：符合标准:ISO/IEC 11801 ,TIA/EIA-568-B.2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 37 | 030501012001 | 交换机 | 1、名称：24口全千兆交换机 2、技术参数：三层接入交换机,24个10/100/1000M自适应电口,4个1G SFP光口,固化交流电源和风扇 | 台 | 1 |  |  |  |
| 38 | 080609004001 | 模块 | 1、名称：单模千兆光模块 2、技术参数：1000BASE-LX mini （1310nm），10km，单模 | 台 | 2 |  |  |  |
| 39 | 030502009002 | 跳线 | 1、名称：六类非屏蔽智能导光跳线 2、技术参数：采用3米六类非屏蔽智能导光定位网络跳线，优先配备设备间或楼层管理间，该产品配匹布线管理软件，相得益彰，便于后期维护人员的使用，便捷定位查找。 | 条 | 18 |  |  |  |
|  |  | 门禁管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 030904003001 | 按钮 | 1、名称：开门按钮 2、技术参数：规格：85MM长X85MM宽X20MM厚；适用范围：电锁之门后开锁开关；产品说明：体积小、造型典雅、塑料材质；使用寿命长。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 41 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：磁力锁 2、技术参数：含配件满足现状安装需求，承受拉力：280KG。用途: 木门 防火门 铁门 工作电压：+12VDC。 | 把 | 2 |  |  |  |
| 42 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：门禁一体机 2、技术参数：支持读取Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡卡号； 带200万摄像头，支持联动抓拍； 支持TCP/IP、wifi组网； 存储容量：10万张卡和30万记录存储； 输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2； 输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1； 工作电压：DC 12V； 工作电流：1A(max)（无负载状态）； 2、含门禁控制器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 43 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：联动控制器及电源 2、技术参数：输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 内置门禁联动模块 | 台 | 2 |  |  |  |
| 44 | 030411004004 | 配线 | 清单特征： 1、名称:RVV-2*1.0 2、配线形式:管内穿线 | m | 180 |  |  |  |
| 45 | 030411004005 | 配线 | 清单特征： 1、名称:RVV-4*1.0 2、配线形式:管内穿线 | m | 180 |  |  |  |
| 46 | 030411004006 | 配线 | 清单特征： 1、名称:RVV-6*1.0 2、配线形式:管内穿线 | m | 180 |  |  |  |
| 47 | 030411001007 | 配管 | 清单特征： 1、名称:配管JDG20 2、配置形式:砖、混凝土结构暗配、明配及吊顶内敷设 3、支架材质、规格；见相关规范及图集要求，符合验收 4、管道开槽、刨沟及恢复的费用考虑在此清单内； | m | 150 |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  | 装修 |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、拆除墙体及墙体表面的附着物 2、厚度结合现场实际为准 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、建筑垃圾外运须符合盐城市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与甲方及时沟通，甲方同意的情况下方可施工，拆除时如损坏不需拆除部位应自行恢复不增加任何费用 6、不需拆除部位应考虑成品保护费用 7、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值外运出现场，运距投标人自行考虑 | m3 | 20.25 |  |  |  |
| 2 | 011610001001 | 门窗拆除 | 1、门窗拆除，门窗不分材质综合考虑报价 2、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 3、建筑垃圾外运须符合盐城市城市管理规定 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值外运出现场，运距投标人自行考虑 | m2 | 15.94 |  |  |  |
| 3 | 011605001001 | 楼地面拆除 | 1、拆除部位：楼地面拆除 2、要求：铲除面层、地面基层，达到后期施工的要求，同时兼顾安全性 3、投标人根据现场实际，自行决定建筑垃圾的外运 4、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值外运出现场，运距投标人自行考虑 | m2 | 106 |  |  |  |
| 4 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、拆除部位:走廊墙面破损、空鼓及开裂处 2、垃圾处理:拆除的垃圾由投标人全部清理出施工现场，最终由投标人结合场内外因素综合考虑本项目运距，中标后不再因现场工程量的增减而调整单价 | m2 | 117.2 |  |  |  |
| 5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、部位：天棚 2、拆除面层、龙骨至楼板 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、建筑垃圾外运须符合盐城市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与甲方及时沟通，甲方同意的情况下方可施工，拆除时如损坏不需拆除部位应自行恢复不增加任何费用 6、不需拆除部位应考虑成品保护费用 7、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值外运出现场，运距投标人自行考虑 | m2 | 102.75 |  |  |  |
| 6 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1、部位：天棚 2、铲除所有面层及粉刷层至基层 3、该综合单价包含建筑垃圾打扫、清运、上下运力及外运等费用 4、建筑垃圾外运须符合盐城市城市管理规定 5、具体拆除部位及内容等施工前应与甲方及时沟通，甲方同意的情况下方可施工，拆除时如损坏不需拆除部位应自行恢复不增加任何费用 6、不需拆除部位应考虑成品保护费用 7、拆除后可回收残值由投标人自行处理，在报价中综合考虑，不可回收残值外运出现场，运距投标人自行考虑 | m2 | 37.5 |  |  |  |
|  |  | 装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、找平层材料种类:25厚1:3水泥砂浆找平 2、基层材料品种、规格、颜色:3-5mm厚水泥自流平，专用PVC胶 3、面层材料品种、规格、颜色:3.0厚米白色PVC塑胶地板（同质透心、耐磨T级、耐污、无异味） 4、防护材料种类:成品保护 | m2 | 106 |  |  |  |
| 8 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、工程部位:建筑物内墙立面破损、空鼓及开裂等处 2、基层处理:原内墙涂料面打磨清理干净，达到规范要求； 2、腻子种类、厚度:耐水腻子分遍刮平，2mm厚 3、油漆品种、刷漆遍数:白色内墙乳胶漆，两遍 4、说明：施工单位应充分考虑拆除及出新的登高费用综合报价，结算时不再增加脚手或其它登高措施费，投标报价考虑踢脚线不同颜色区分。 | m2 | 117.2 |  |  |  |
| 9 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1、工程部位:走廊吊顶天棚立面破损、空鼓及开裂等处 2、基层处理:原吊顶天棚涂料面打磨清理干净，达到规范要求； 2、腻子种类、厚度:耐水腻子分遍刮平，2mm厚 3、油漆品种、刷漆遍数:白色内墙乳胶漆，两遍 4、说明：施工单位应充分考虑拆除及出新的登高费用综合报价，结算时不再增加脚手或其它登高措施费，投标报价考虑踢脚线不同颜色区分。 | m2 | 37.5 |  |  |  |
| 10 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、材质：12mm钢化玻璃隔断（含玻璃门） 2、地弹簧S-1400 3、包边材质：双层阻燃板基层板及1.5mm厚黑镀钛不锈钢套 4、具体满足甲方使用要求 | m2 | 45.6 |  |  |  |
| 11 | 100701001001 | 金属（塑钢）门 | 1、窗代号及洞口尺寸:结合现场实际确定 2、框、扇材质:隔热金属门框 3、玻璃品种、厚度:80系列low-e玻璃（5+12A+5钢化） 4、含铰链等全部五金配件 5、满足甲方全部使用要求具体样式由甲方最终确定 | m2 | 3.34 |  |  |  |
| 12 | 100701001002 | 金属（塑钢）门 | 1、窗代号及洞口尺寸:结合现场实际确定 2、玻璃品种、厚度:铝合金地弹门，80系列low-e玻璃（5+12A+5钢化） 3、含铰链等全部五金配件 4、满足甲方全部使用要求具体样式由甲方最终确定 | m2 | 3.48 |  |  |  |
| 13 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、吊杆:Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料:配套龙骨 3、面层材料:50*100*1.0铝方通，侧面纸面石膏板封堵(表面刷灰) 4、油漆品种:满批腻子、乳胶漆各三遍 5、具体满足甲方使用要求 | m2 | 104.12 |  |  |  |
| 14 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、窗帘盒材质、规格:18mm细木工板基层、12mm纸面石膏板饰面 2、防护材料:清油封底、钉眼防锈处理 3、嵌缝材料:自粘胶带 4、油漆品种:满批腻子、乳胶漆三遍 | m | 15 |  |  |  |
| 15 | 010810001001 | 窗帘 | 1、窗帘、窗帘轨的材质、规格:窗帘轨道，与所选窗帘相配，符合建设方要求，安装前须送样，待建设方认可后方可施工 2、此项为包干项目，包含窗帘、窗帘轨道安装过程中所有材料及其它费用，结算时综合单价不调整。 | m2 | 12 |  |  |  |
| 16 | 011501001001 | 桌子1 | 1、缴费区服务台 2、具体做法详见图纸 3、施工前乙方应提供样品经甲方同意后方可施工 4、包含人工、材料等一切主辅材及安装费用 5、价格暂按1.05m*1.45m规格考虑，具体按建设单位出具的深化设计图纸为准 6、由投标人自行考虑后期深化设计产生的一切费用 | 张 | 8 |  |  |  |
| 17 | 011501001002 | 桌子2 | 1、缴费区办公桌 2、具体做法详见图纸 3、施工前乙方应提供样品经甲方同意后方可施工 4、包含人工、材料等一切主辅材及安装费用 5、价格暂按0.95m*1.35m规格考虑，具体按建设单位出具的深化设计图纸为准 6、由投标人自行考虑后期深化设计产生的一切费用 | 张 | 8 |  |  |  |
| 18 | 011501001003 | 桌子3 | 1、智能排队系统桌 2、具体做法详见图纸 3、施工前乙方应提供样品经甲方同意后方可施工 4、包含人工、材料等一切主辅材及安装费用 5、价格暂按0.8m*1.05m规格考虑，具体按建设单位出具的深化设计图纸为准 6、由投标人自行考虑后期深化设计产生的一切费用 | 张 | 10 |  |  |  |
| 19 | 011501001004 | 椅子1 | 1、社区内椅子 2、具体做法详见图纸 3、施工前乙方应提供样品经甲方同意后方可施工 4、包含人工、材料等一切主辅材及安装费用 5、价格暂按网布办公椅考虑，具体按建设单位出具的深化设计图纸为准 6、由投标人自行考虑后期深化设计产生的一切费用 | 张 | 26 |  |  |  |
| 20 | 011501001005 | 椅子2 | 1、休息区椅子 2、具体做法详见图纸 3、施工前乙方应提供样品经甲方同意后方可施工 4、包含人工、材料等一切主辅材及安装费用 5、价格暂按金属办公椅考虑，具体按建设单位出具的深化设计图纸为准 6、由投标人自行考虑后期深化设计产生的一切费用 | 张 | 3 |  |  |  |
| 21 | 011508001001 | 地面贴纸 | 1、缴费区地面标识 2、具体样式由甲方同意确定 | 个 | 8 |  |  |  |
| 1 | 030904003001 | 户外广告牌 | 1、名称：户外广告牌 2、规格：400*120*20cm 2.5cm镀锌管焊接骨架，4mm铝塑板底层，不锈钢发光字（含线路铺设、时控、电源等） | 平方 | 4.8 |  |  | 学生社区文化布置 |
| 2 | 030904003002 | 金属名牌 | 1、名称：金属名牌 2、规格：300*30*2cm 整块金属折弯、腐蚀字，含安装 | 块 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030904003003 | 一站式学生社区文化墙 | 1、名称：一站式学生社区文化墙 2、规格：700*300cm 15mmpvcUV覆亚克力板含安装 | 平方 | 21 |  |  |  |
| 4 | 030904003004 | 服务学生文化墙 | 1、名称：服务学生文化墙 2、规格：300*300cm 15mmpvcUV覆亚克力板含安装 | 平方 | 9 |  |  |  |
| 5 | 030904003005 | 指引灯箱 | 1、名称：指引灯箱 2、规格：200*80cm 金属箱体，透光材质（含线路铺设、时控、电源等） | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 030904003006 | 广告字 | 1、名称：广告字 2、规格：40*40cm 不锈钢发光字（含整体底板）、含开槽、线路铺设、墙面恢复 | 个 | 27 |  |  |  |
| 7 | 030904003007 | 墙面灯箱 | 1、名称：墙面灯箱 2、规格：120*30cm 不锈钢发光灯箱、含开槽、线路铺设、墙面恢复等 | 个 | 7 |  |  |  |
| 8 | 030904003008 | 悬挂式灯箱 | 1、名称：悬挂式灯箱 2、规格：100*30cm 不锈钢发光灯箱、含吊杆、线路铺设等 | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 | 030904003009 | 腰贴 | 1、名称：腰贴 2、规格：100*15cm 磨砂腰贴 | 个 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏省盐城技师学院“一站式”学生服务中心暨招生报名大厅改造工程项目 | 大写： 元 | 30个日历天 |  |
|  | 小写： 元 |  |  |

询价回复函中的报价应为完成该项目工作全部内容[即安装费、维修费、学生社区文化布置、垃圾清运费、人工费、材料费、机械费、保险等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用，表中的报价为总报价。

备注：询价回复函需密封并加盖公章，并附三证合一营业执照复印件加盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章等。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

## 诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的江苏省盐城技师学院“一站式”学生服务中心暨招生报名大厅改造工程项目过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  XJ2024118编号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

项目负责人简历

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要工作履历： |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表或其授权人：（签字或盖章）

年   月   日